令和８年度水産技術センター漁場環境観測システム保守管理業務仕様書

１　委託業務名

令和８年度水産技術センター漁場環境観測システム保守管理業務

２　委託期間

契約の日から令和９年３月31日

３　内容

(1)　水温自動観測ユニット機器の保守管理、点検頻度等

別紙１のとおり

(2)　陸上点検の内容

ア　水温塩分計（明石局、西播磨局）、クロロフィル濁度センサー（西播磨局）の引揚点検

イ　水温塩分計及びクロロフィル濁度センサーのワイパーユニット・ゴム点検（明石二見局、明石局、西播磨局）

ウ　水温塩分計及びクロロフィル濁度センサーのＵＶ照射装置の点検及びバッテリー交換（明石局、西播磨局）

エ　リモート伝送装置、ケーブル、支持柱等の陸上部点検（全局）

オ　陸上部清掃（全局）

カ　点検前後の写真撮影

キ　水温計、水温塩分計、クロロフィル濁度計の校正と校正済機器への交換（全局）

(3)　海中部点検の内容（明石局　５ｍ水深に設置した水温計のみ）

ア　ケーブル、センサー取付状態の確認

イ　損傷の有無確認

ウ　水温センサー部付近付着物除去

エ　点検前後の写真撮影

(4)　その他

ア　リモート伝送装置、支持柱のボルト等の緩みを確認した場合は締付けを行うこと。

イ　ボルト交換等軽微な補修については、保守管理費用内で実施すること。

ウ　外観に損傷を発見した場合は、写真等にて記録を残し、速やかに報告すること。

３　保守対象装置設置場所および保守実施時間帯

別紙２のとおり

４　観測機器の詳細仕様等

別紙３のとおり

５　業務報告

委託期間満了時には、業務実績を記載した報告書を提出すること。

その他、要求があれば、適宜作業状況を報告すること。

６　その他

(1)本契約締結時において、保守管理対象機器が安定稼働していることとする。

(2)受託者は、やむを得ない事情により、事業の実施が困難となった場合は、遅滞なくその旨を兵庫県に連絡し、その指示に従うこと。

(3)受託者は、この仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、兵庫県と協議し、その指示に従うこと。

別紙　１

| 場所 | 機器名 | 数量 | 型式 | 機器ｼﾘｱﾙNo. （R7.4.1時点） | センサー 校正 | センサー 交換 | 機器点検 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明石二見局 | リモート伝送装置 | 1 | AqaEmonitor AEM-N29 | AEM-N29-080266 |  |  | 3回/年 | UV照射機器用 バッテリー交換2回 |
|  | 水温塩分センサー | 1 | ACTW-CAR-Z25 | 0767 | １回/年 | １回/年 |  |  |
| 明石局 | リモート伝送装置 | 1 | AqaEmonitor AEM-N29 | AEM-N29-080267 |  |  | 3回/年 | UV照射機器用 バッテリー交換2回 |
|  | 水温塩分センサー | 1 | ACTW-CAR-Z25 | 0768 | １回/年 | １回/年 |  |  |
|  | 水温センサー |  | AROf-CAD-Z124 | OGKJ002 | １回/年 | １回/年 |  |  |
|  | 伝送装置支持柱 | 1 | ２．５ｍポール |  |  |  |  |  |
| 西播磨局 | リモート伝送装置 | 1 | AqaEmonitor AEM-N29 | AEM-N29-080268 |  |  | 3回/年 | UV照射機器用 バッテリー交換2回 |
|  | 水温塩分センサー | 1 | ACTW-CAR-Z25 | 0769 | １回/年 | １回/年 |  |  |
|  | クロロフィル濁度センサー | 1 | ACLW2-CADU-Z25 | 0526 | １回/年 | １回/年 |  |  |
|  | 伝送装置支持柱 | 1 | ２．５ｍポール |  |  |  |  |  |
| 丸山局 | リモート伝送装置 | 1 | AqaEmonitor AEM-N29 | AEM-N29-080273 |  |  | １回/年 |  |
|  | 水温センサー | 1 | AROf-CAD-Z124 | OGKJ007 | １回/年 | １回/年 |  |  |
|  | 伝送装置支持柱 | 1 | ２．５ｍポール |  |  |  |  |  |
| 沼島局 | リモート伝送装置 | 1 | AqaEmonitor AEM-N29 | AEM-N29-080271 |  |  | １回/年 |  |
|  | 水温センサー | 1 | AROf-CAD-Z124 | OGKJ005 | １回/年 | １回/年 |  |  |
|  | 伝送装置支持柱 | 1 | ２．５ｍポール |  |  |  |  |  |
| 坊勢局 | リモート伝送装置 | 1 | AqaEmonitor AEM-N29 | AEM-N29-080270 |  |  | １回/年 |  |
|  | 水温センサー | 1 | AROf-CAD-Z124 | OGKJ004 | １回/年 | １回/年 |  |  |
|  | 伝送装置支持柱 | 1 | ２．５ｍポール |  |  |  |  |  |
| 交流の翼港局 | リモート伝送装置 | 1 | AqaEmonitor AEM-N29 | AEM-N29-080269 |  |  | １回/年 |  |
|  | 水温センサー | 1 | AROf-CAD-Z124 | OGKJ003 | １回/年 | １回/年 |  |  |
|  | 伝送装置支持柱 | 1 | ２．５ｍポール |  |  |  |  |  |
| 福良局 | リモート伝送装置 | 1 | AqaEmonitor AEM-N29 | AEM-N29-080272 |  |  | １回/年 |  |
|  | 水温センサー | 1 | ACLW2-CAR-Z25 | OGKJ006 | １回/年 | １回/年 |  |  |
| 予備センサー | 水温塩分センサー | 1 | ACTW-CAR-S15 | 0770 |  | １回/年 |  | 予備センサーと順次交換 |
|  | 水温センサー | 1 | AROf-CAD-Z124 | OGKJ008 |  | １回/年 |  | 予備センサーと順次交換 |
|  | クロロフィル濁度センサー | 1 | ACLW2-CAR-Z25 | 0527 |  | １回/年 |  | 予備センサーと順次交換 |

別紙２

１　保守対象装置設置場所

明石局：　兵庫県明石市中崎1丁目４－１　地先

明石二見局：　兵庫県明石市二見町南二見２２－２　地先

西播磨局：　兵庫県たつの市御津町室津１０３４－３６

坊勢局：　兵庫県姫路市家島町坊勢６９７－３５　地先長４号防波堤

交流の翼局：　兵庫県淡路市夢舞台１地先（交流の翼港）

丸山局：　兵庫県南あわじ市阿那賀地先（丸山漁港）

福良局：　兵庫県南あわじ市阿万吹上町　地先海釣公園メガフロート

沼島局：　兵庫県南あわじ市沼島２２７６　地先西防波堤

２　保守実施時間帯

平日 月曜日から金曜日の　９：００ ～ １７：００　の間

（土日、祝祭日、年末年始及び乙の休業日を除く。）

別紙３

観測機器の詳細仕様

| １ 観測箇所、観測内容等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 観測箇所 | 観測項目 | 観測層 | 機器 | 備考 |
| 明石二見 | 水温、塩分 | 1.5m | 水温塩分計 |  |
| 明石 | 水温 | 5m | 水温計 |  |
|  | 水温、塩分 | 1.5m | 水温塩分計 |  |
| 西播磨局 | 水温、塩分 | 0.5m | 水温塩分計 |  |
|  | クロロフィル蛍光（濁度） | 0.5m | ｸﾛﾛﾌｨﾙ濁度計 |  |
| 交流の翼港 | 水温 | 1.5m | 水温計 |  |
| 坊勢 | 水温 | 1.5m | 水温計 |  |
| 福良 | 水温 | 1.5m | 水温計 |  |
| 沼島 | 水温 | 1.5m | 水温計 |  |
| 丸山 | 水温 | 1.5m | 水温計 |  |
| ２ 観測機器の詳細仕様 |  |  |  |  |
| ２－１ 水温計（交流の翼港、坊勢、福良、沼島、丸山、予備機） |  |  |  |  |
| ◆仕様 |  |  |  |  |
| 測定範囲 | －3～45℃ |  |  |  |
| 分解能 | 0.001℃ |  |  |  |
| 測定精度 | ±0.02℃ |  |  |  |
| 電源 | データ転送装置より給電 |  |  |  |
| ※設置機種 | (株)JFEアドバンテック AROf-CAD |  |  |  |
| ２－２ 水温塩分計（明石二見、明石、西播磨、予備機） |  |  |  |  |
| ◆仕様 |  |  |  |  |
| 測定項目 | 水温 | 電気伝導度 |  |  |
| センサータイプ | サーミスター | ７電極式 |  |  |
| 測定範囲 | －3～45℃ | 2～70mS/cm |  |  |
| 分解能 | 0.001℃ | 0.001mS/cm |  |  |
| 精度 | ±0.01℃（0～35℃） | ±0.01mS/cm |  |  |
| 電源 | データ転送装置より給電 |  |  |  |
| その他 | ワイパー付、ＵＶ照射装置付 |  |  |  |
| ※設置機種 | (株)JFEアドバンテック ACTW-CAD |  |  |  |
| ２－３ クロロフィル濁度計（西播磨、予備機） |  |  |  |  |
| ◆仕様 |  |  |  |  |
| 測定項目 | クロロフィル | 濁度 |  |  |
| センサータイプ | 蛍光測定 | 赤外光後方散乱式 （ＬＥＤ） |  |  |
| 測定範囲 | 0～400ppb | 0～1,000FUT |  |  |
|  | （ウラニン基準） | (ホルマジン基準) |  |  |
| 分解能 | 0.01ppb | 0.03FTU |  |  |
| 精度 | 非直線性±１%FS | ±0.3FTU or ±2% |  |  |
|  | (0～200ppb) |  |  |  |
| 電源 | データ転送装置より給電 |  |  |  |
| その他 | ワイパー付、ＵＶ照射装置付 |  |  |  |
| ※設置機種 | (株)JFEアドバンテック ACLE2-CAD |  |  |  |
| ２－４ データ転送装置 |  |  |  |  |
| ◆仕様 |  |  |  |  |
| 防水性能 | IP67(IEC規格) |  |  |  |
| 概略寸法 | 450mm×350mm×400mm以下 |  |  |  |
| 質量 | 10㎏以下 |  |  |  |
| 接続機器数 | １～３ |  |  |  |
| 計測間隔 | 5,10,15,20,30,60分から選択 |  |  |  |
| データ送信時刻 | 正時(0～23時)から複数選択 |  |  |  |
| データ送信宛先 | １～２０カ所（メールアドレス） |  |  |  |
| アラーム発報 | 全計測項目に設定 |  |  |  |
| データ伝送方式 | Ｅメール |  |  |  |
| 電源 | 太陽電池パネル |  |  |  |
| ※設置機種 | 日油技研工業(株) |  |  |  |
|  | リモート監視装置AEM |  |  |  |
|  | ｢Aqua e-monitor｣ |  |  |  |

※　水温計、水温塩分計、クロロフィル濁度計は校正作業時の代替として予備機を整備する。